기술통보서

| PAGE | 1 OF 3 |
| --- | --- |

| 파트장 | 팀 장 |
| --- | --- |
| 전결 |  |

문서 번호 : TGS-기통-0012-054

작성 일자 : 2000년 12월 16일

작 성 자  : 권 헌 수

- 제목 : Nara-A2,M2 M/B 키입력시 반응 느림으로 인한 속도 저하 문제 수정

바이오스 2.07, 5.07

| 2. 배포 처 | (배포) | (참조) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객지원 팀 | ( ) | ( ) | 위 제목에 의거 아래와 같이 기술 통보서를 발송하오니 업무 |
| 수도권서비스 팀 | ( ) | ( ) | 에 적용 바랍니다. |
| 지방권서비스 팀 | ( ) | ( ) |  |
| 고객기술 팀 | ( ) | ( ) | - 아 래 - |
| Biz. 서비스 팀 | ( ) | ( ) |  |
| 서비스물류 팀 | ( ) | ( ) | 1. 증상 |
| 지역센타 | ( ) | ( ) | - 키보드 사용 시 성능 저하 |
|  |  |  | - 메모장 및 워드등에서 키보드 키 입력값 처리 속도가 느림 |
|  |  |  | - 장치관리자의 USB 컨트롤러에 알 수 없는 장치 발생 또는 |
|  |  |  | 부팅시 USB 컨트롤러를 찾는 증상 |
|  |  |  | - Nara-A2,M2 M/B Rev.C에서 증상 자주 발생 |
|  |  |  | 2. 원인 |
|  |  |  | - USB 컨트롤러가 BIOS 상에서는 2nd USB Enable되어 있고, |
|  |  |  | H/W 상으로는 관련 자재 삭제되어 있기 때문에 상기 증상이 |
|  |  |  | 발생하는 것으로 추정 |
|  |  |  | - 칩셋상에서는 4개의 USB Port를 지원하나 위와 같은 이유로 |
|  |  |  | 현재 2개의 USB Port만 지원함 |
|  |  |  | - 사용하지 않는 2nd USB Port Floating으로 간헐적 문제 발생 |
|  |  |  | 3. 조치 사항 |
|  |  |  | - BIOS 업그레이드 (BIOS상에서 2nd USB Disable) |
|  |  |  | - Nara-A2 : Ver.2.07 적용 |
|  |  |  | - Nara-M2 : Ver.5.07 적용 |
|  |  |  | 4. 기타 |
|  |  |  | - 기존에는 장치관리자에 USB 루트 허브와 USB 컨트롤러가 |
|  |  |  | 각각 2개씩 올라왔으나, 상기와 같이 업그레이드 하면 BIOS |
|  |  |  | 상에서 2nd USB Disable시키므로 각각 1개씩 설정됨 |
|  |  |  | # 첨부 |
|  |  |  | - Nara-A2, M2 M/B 부팅로고 점퍼셋팅 및 Bios History |

| 구 분 | () ECO | ( )공지사항 | ( ) 기타 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

삼보 서비스 기술 센터

NARA-A2 (Mat.No.305702)

부팅로고 점퍼 셋팅

|  | J3 | J4 | J5 |
| --- | --- | --- | --- |
| TG | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| 컴마을 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |

# Bios History

2.00

- 신규 Bios

2.01

- BT878칩셋적용TV카드 장착후 TV 실행시 화면 멈추며 다운되는 문제 수정

삼성 USB 카메라 사용시 POST과정에서 시스템 Halt되는 문제 수정

특정 Infineon Memory사용 시 Memory 인식 안 되는 문제 수정

FAST BOOT 적용

2.02

- Windows 2000에서 Standby모드 이후 Hibernation모드로 들어가지 않는 문제 수정

1000MHz 이상 CPU Clock Display 표기 방법 변경 (1000MHz -> 1.0GHz)

Celeron-633MHz CPU Clock Display 표기 오류 수정

2X AGP Video Card 사용 시 AGP Drive Strength 63h로 수정 (VIA Recommand)

PC 66 Memory 사용 시 PC 100 Timing으로 Setting되는 문제 수정

DMI 기능 추가

2.03

- ATA-100지원 HDD에 U-DMA 66케이블 장착 시 U-DMA 66 동작 지원

2.04

- ATA-100 HDD + U-DMA 66 케이블 + 삼성 48X CD-ROM 사용 시 장치관리자에

IDE Device에 충돌 표시 해결

2.05

- UDMA66 Cable사용시 System 느림 수정

2.06

- H/W수정에 따른 UDMA66 Timing 문제 수정

H/W Monitoring Function Dsiable 문제 수정

삼성 12X DVD-ROM사용시 Audio CD 문제 수정

2.07

- 키입력시 반응 느림으로 인한 속도 저하 문제 수정 (장치관리자에 USB 루트 허브와 USB 컨트롤러가

각각 1개씩 설정됨)

NARA-M2 (Mat.No.305704)

부팅로고 점퍼 셋팅

|  | J3 | J4 | J5 |
| --- | --- | --- | --- |
| TG | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| 컴마을 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
| 나래 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| TG-LAND | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| TG (Biz) | 2-3 | 2-3 | 2-3 |

## Bios History

5.00

- 신규 Bios

5.01

- BT878칩셋적용TV카드 장착후 TV 실행시 화면 멈추며 다운되는 문제 수정

삼성 USB 카메라 사용시 POST과정에서 시스템 Halt되는 문제 수정

특정 Infineon Memory사용 시 Memory 인식 안 되는 문제 수정

FAST BOOT 적용

5.02

- Windows 2000에서 Standby모드 이후 Hibernation모드로 들어가지 않는 문제 수정

1000MHz 이상 CPU Clock Display 표기 방법 변경 (1000MHz -> 1.0GHz)

Celeron-633MHz CPU Clock Display 표기 오류 수정

2X AGP Video Card 사용 시 AGP Drive Strength 63h로 수정 (VIA Recommand)

PC 66 Memory 사용 시 PC 100 Timing으로 Setting되는 문제 수정

DMI 기능 추가

5.03

- ATA-100지원 HDD에 U-DMA 66케이블 장착 시 U-DMA 66 동작 지원

5.04

- ATA-100 HDD + U-DMA 66 케이블 + 삼성 48X CD-ROM 사용 시 장치관리자에

IDE Device에 충돌 표시 해결

5.05

- UDMA66 Cable사용시 System 느림 수정

5.06

- H/W수정에 따른 UDMA66 Timing 문제 수정

H/W Monitoring Function Dsiable 문제 수정

삼성 12X DVD-ROM사용시 Audio CD 문제 수정

5.07

- 키입력시 반응 느림으로 인한 속도 저하 문제 수정 (장치관리자에 USB 루트 허브와 USB 컨트롤러가

각각 1개씩 설정됨)