Anleitung zur Installation des BIOS

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

Im folgenden wird beschrieben, wie Sie auf Ihrem Notebook das BIOS installieren können.

Bitte folgen Sie genau den Anweisungen.

Da das Notebook über kein Diskettenlaufwerk verfügt, ist es notwendig, eine startbare CD zu brennen.

- Erstellen sie einen Ordner auf ihrer Festplatte.

- Entpacken/Unzippen/Extrahieren sie die Datei G732_BIOS.zip und speichern sie die darin enthaltenen Dateien in diesem Ordner.

- Legen sie einen Rohling ein und starten sie die Brennersoftware Nero Burning ROM.

- Da sie eine startbare CD brennen müssen, wählen Sie CD ROM (BOOT) aus.

- Als Quelle des Bootimages wählen sie IMAGEDATEI.

- Wählen sie dann die Datei BOOTIMAGE im erstellten Ordner aus.

- Wählen sie FLOPPY EMULATION 1,44 MB.

- Klicken sie auf NEU.

- Von der rechten Seite ziehen sie nun alle Dateien im erstellten Ordner auf die linke Seite.

- Klicken sie auf das rote Brennen-Symbol in der oberen Leiste und dann auf BRENNEN.

- Nach erfolgtem Brennvorgang klicken sie auf VERWERFEN. Die CD wird ausgeworfen.

- Nun muß das Notebook neu gestartet werden. Dabei muß von der gebrannten CD gebootet werden.

- Legen sie die CD ein und starten sie das Notebook. Das Notebook startet im MSDOS-Modus. Sie sollten einen schwarzen Bildschirm sehen mit folgendem Kommandoprompt: C:\

- Wenn das Notebook aber in das Windows hochfährt, starten sie neu und tippen sie während dem Boot-Vorgang laufend auf F8. Es erschein ein Boot-Menü, in welchem sie bitte CDROM auswählen. Dann startet das Notebook in den MSDOS-Modus.

- Am Kommando-Prompt geben sie folgende Befehle ein: 
D: (:  Umschalttaste + ö)
f

- Die Installation des BIOS erfolgt automatisch. Nach der Installation entfernen sie die CD und starten sie ihr Notebook neu.
Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen.

Falls sie ein USB-Diskettenlaufwerk haben verkürzt sich die Vorgehensweise wie folgt:

- Erstellen sie einen Ordner auf ihrer Festplatte.

- Entpacken/Unzippen/Extrahieren sie die Datei G732_BIOS.zip und speichern sie die darin enthaltenen Dateien in diesem Ordner.

- Speichern sie die Dateien auf eine leere Diskette 1.

- Legen sie Diskette 2 in das floppy-drive ein und öffnen sie den Explorer.

- Klicken sie mit der rechten Maustaste auf A: und wählen sie FORMATIEREN.

- Klicken sie auf MSDOS-STARTDISKETTE ERSTELLEN.

- Nach erfolgter Formatierung starten sie das Notebook neu und booten von der Diskette 2 in den MSDOS-Modus. Wenn es aber in das Windows bootet, starten sie neu und tippen sie während dem Boot-Vorgang laufend auf F8. Es erschein ein Boot-Menü, in welchem sie bitte USB FDD auswählen. Dann startet das Notebook von der Diskette in den MSDOS-Modus.

- Sie sollten einen schwarzen Bildschirm sehen mit folgendem Kommandoprompt: C:\

- Legen sie nun Diskette 1 ein und tippen sie A:

- Tippen sie dir

- Geben sie folgende Befehle ein: 
D:  (:  Umschalttaste + ö)
f

- Die Installation des BIOS erfolgt automatisch. Nach der Installation entfernen sie das floppy-drive und starten sie ihr Notebook neu.
Die Installation ist erfolgreich abgeschlossen.

ANGABEN ZUM BIOS

Dieses BIOS ist zur Installation bei der Masterpiece Radeon-Serie empfohlen.

Bitte prüfen Sie, ob Sie auch wirklich ein Masterpiece Radeon-Gerät besitzen. Sie erkennen es an der eingebauten Grafikkarte. Im Gerätemanger muß ATI Radeon9000 angeführt sein anstelle der sonst verwendeten ATI Radeon7500.

Es behebt einige störende Eigenheiten, die bis zum März2003 in der Serie noch nicht korrigiert wurden.

Wenn Sie Ihr Notebook im April 2003 oder später gekauft haben, brauchen Sie es nicht zu installieren.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus John